REAGEN™葡萄糖果糖反应测试盒说明书

RNF91002

- 概述

REAGEN™葡萄糖酶反应检测试剂盒适用于各种食品中葡萄糖残留的检测。该试剂盒使用分光光度计，通过葡萄糖酶的变化直接检测食物中葡萄糖的含量。

试剂盒特点包括：

- 高灵敏度、检出限低（0.8ppm）

- 高重现性。

- 快速的检测方法(30min)。

- 试剂盒原理

REAGEN™葡萄糖酶反应检测试剂盒是两次酶反应来检测食品中葡萄糖含量。葡萄糖在己糖激酶的作用下转变成葡萄糖-6磷酸，葡萄糖-6磷酸在葡萄糖-6磷酸脱氢酶作用下使NADP+转化成NADPH。这个过程中，在340 nm波长测定其吸收值变化，吸光值变化与测定样品中葡萄糖的含量成比例。果糖检测先在磷酸葡萄糖异构酶的作用下转化成葡萄糖-6磷酸，其他步骤跟葡萄糖一样。

- 3. 试剂盒组成

| - 试剂盒组成 | - 数量 | - 保存 |
| --- | --- | --- |
| - 稀释液溶液 | - 10ml | - 4ºC |
| - 基质溶液 | - 20ml | - 4ºC |
| - 己糖激酶 | - 0.6ml | - 4ºC |
| - 磷酸葡萄糖异构酶 | - 0.2ml | - 4ºC |
| - 微孔板 | - 1个 | - 4ºC |

- 4.检测下限

| 样品体积 | 检测下限（ppm） |
| --- | --- |
| 0.01ml | 8 |
| 0.1ml | 0.8 |

- 5．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 分光光度计（340nm）

- 小体积比色皿（03ml）

- 蒸馏水

- 50ml聚乙烯管

6.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 7．样品的准备

请务必将样品妥善储存。一般来说，样品应冷藏在2-4 °C时不超过1-2天。若长时间不用，样品应在-20 °C下冷藏。冷冻样品使用前要在冰箱或室温解冻，之后方可使用。

样品处理基本要点

- 均质适量的固体样品，用水溶解后过滤得到澄清样品液。

- 用NaOH溶液调节样品PH值到7.5，静置后PH值无变化。

- 有颜色的样品需要空白对照，颜色深的样品用1%聚乙烯吡咯烷酮（PPVP）除色，搅拌1分钟，过滤去除固体沉淀。

- 加入热水来提取含脂肪的样品，冷却后将样品从脂肪层分离出来。

- 富含蛋白的样品（牛奶）在检测前要去除蛋白，Carrez试剂除蛋白的过程跟酸降解蛋白不一样，不会水解样品中的多糖。

Carrez试剂除蛋白： 移取0.5-5g样品到含有30ml水的50ml聚乙烯管中，加入2.5mlCarrez 试剂1（3.6% 三水亚铁氯化钾）和2.5mlCarrez 试剂2（7.2% 七水硫酸锌），混匀，用NaOH调PH 8，定容到50ml。

- 啤酒

去除碳酸盐（气泡）:用玻璃棒搅拌10ml 啤酒30s或者用滤纸过滤，去除碳酸盐的样品可以直接用来检测。

- 果汁

果汁样品可以用5%聚乙烯吡咯烷酮（PPVP）除色，搅拌1分钟，过滤去除固体沉淀。

- 果酱

取0.5g样品到100ml容量瓶中，加入99ml水，混匀，定容到100ml。

- 炼乳

取0.5g样品到50ml容量瓶中，加入30ml水，混匀，室温静置10min, 加入2.5mlCarrez 试剂1（3.6% 三水亚铁氯化钾）和2.5mlCarrez 试剂2（7.2% 七水硫酸锌），混匀，用NaOH调PH 8，定容到50ml，过滤取澄清液做检测。

- 冰激凌

取0.5g样品到100ml容量瓶中，加入99ml水，混匀，定容到100ml。

- 马铃薯食品，水果和蔬菜

匀质>25g样品,取10g样品到50ml容量瓶中，加入30ml水，涡流3min, 加入1.25mlCarrez 试剂1（3.6% 三水亚铁氯化钾）和1.25mlCarrez 试剂2（7.2% 七水硫酸锌），混匀，用NaOH调PH 7.5，加入50ml正丁烷，定容到50ml。

- 蜂蜜

将蜂蜜样品按照1:1000比例稀释，待检。

- 8．检测步骤

重要事项：所有试剂在检测之前应回温至室温（20 -25°C / 68- 77 °F ）;

检测：

每个检测的体积是0.3ml,空白样用蒸馏水代替葡萄糖酶，主要用来消除背景值。

| 试剂 | 样品空白 | 葡萄糖 | 果糖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品 稀释液 样品体积+稀释液体积=100 μL. 基质溶液 | ---- 100μL 190μL | 10μL 90μL 190μL | 10μL 90μL 190μL |
| 混匀， 340 nm 测定吸光度值(A1). |  |  |  |
| 蒸馏水 己糖激酶 磷酸葡萄糖异构酶 | 3μL 10μL ---- | 3μL 10μL ---- | ---- 10μL 3μL |
| 混匀，37°C孵育15min 或室温孵育30min, 340 nm 测定吸光度值 (A2). |  |  |  |

9．结果计算

利用下面的公式计算食品中葡萄糖的含量

c =  V x MW x ΔA  (g / L)

ε x d x v

V = 总体积 (0.31 mL)

v =样品体积 (0.01——0.2 mL)

MW = 葡萄糖分子质量(180.16 g/mol)

d = 光程 (1 cm)

ε = NADH消光系数 (6220 at 340 nm)

ΔA =样品(A1 – A2) – 空白(A1 – A2)空白

例如， 10 µL 样品浓度计算结果为:

c =  0.31 x 180.16     x ΔA (g / L) = 0.898x ΔA (g / L)

6220 x 1 x 0.01

利用下面的公式计算食品中果糖的含量

c =  V x MW x ΔA  (g / L)

ε x d x v

V = 总体积 (0.31 mL)

v =样品体积 (0.01——0.2 mL)

MW = 葡萄糖分子质量(180.16 g/mol)

d = 光程 (1 cm)

ε = NADH消光系数 (6220 at 340 nm)

ΔA =样品(A1 – A2) – 空白(A1 – A2)空白

例如， 10 µL 样品浓度计算结果为:

c =  0.31 x 180.16     x ΔA (g / L) = 0.898x ΔA (g / L)

6220 x 1 x 0.01

可选择96孔微孔板检测

- 加10-100μL样品到微孔中，点平行样。

- 加入蒸馏水定容100μL。

- 加入190μL基质溶液。

- 340nm读取吸光度值（A1）。

- 加入10μL己糖激酶到所有孔中，加入3μL蒸馏水到样品空白孔。

- 加入3μL磷酸葡萄糖异构酶到果糖孔中，加入3μL蒸馏水葡萄糖样品孔中。

- 室温下孵育30min, 340nm读取吸光度值（A2）